-    REGULATIVY     ZÁSTAVBY: (  dle dokumentace arch. Doubravy pro územní

řízení   7/2009)

- Základním závazným dokumentem pro regulaci výstavby je vyhl.501/2006 Sb. Řešené

území respektuje §25 vzájemné odstupy staveb - jejich umístění odpovídá

urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí obce Želeč a požadavkům na

zachování pohody bydlení . Stavby budou umístěny tak, aby bylo umožněno jejich

napojení na sítě technického vybavení  a pozemní komunikace.

Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb

na  sítě technického vybavení pozemní komunikace.

- Vjezdy budou sloužit jako odstavné a parkovací plochy pro další osobní vozidlo.

Garáže budou:   - vestavěné

- přistavěné

- samostatně stojící, umístěné až za RD

Garáže nesmí být před uliční čarou resp. před RD.

- Podmínkou pro vydání stavebního povolení i zahájení prací na projektech staveb

umístěných v lokalitě je respektování IG průzkumu a jejího odborného vyhodnocení

- Při realizaci výstavby je třeba chránit ornici ze zastavované plochy pozemků. Na veřejných plochách bude pouze tráva. Na předzahrádkách  bude zeleň okrasná středně

vzrostlá.

- Vzájemné odstupy staveb v místech, kde mezi sebou vytvářejí volný prostor, činí

minimálně 7 m, měřeno pro nejkratší spojnici mezi vnějšími povrchy obvodových

stěn. Od společných hranic pozemků je vzdálenost stanovena na minimálně 3,5 m.

Při výstavbě rodinných domů bude dodržena stavební /uliční/ čára 6m od hranice

pozemků.

- Každá přípojka stavby na vodovodní a energetickou síť bude samostatně

uzavíratelná. Místa uzávěrů a vnější odběrová místa pro požární vodu budou přípustná

a trvale označená. Oplocení pozemků bude průhledné, nejlépe z ocelové sítě a bude

podléhat stavebnímu povolení, resp. bude jeho součástí. Předzahrádky budou oplocené

nízkou zídkou s pilíři. Výška zídky bude do 1,2 m umístěna na hranici parcel.

V oplocení budou umístěny přípojkové skříně.

- Objemem i stylem musí stavby odpovídat způsobu zástavby v místě a regionu

obvyklém. Stavby rodinných domů mohou být:

a) nadzemní podlaží + obyvatelné podkroví

b) stavby přízemní (bungalovy)

s šikmou střechou, která bude:   - sedlová

- sedlová s čtvrtvalbou

- valbová

Všechny tyto typy střech budou mít hřeben rovnoběžný s komunikací.

Šikmá střecha s hřebenem rovnoběžným s komunikací bude mít výšku max. 8,5 m

a sklon do 40°.

Materiál použitý jako krytina, nejlépe tvrdá pálená taška nebo betonová taška barvy

červené, hnědé nebo černé.

- Pokud to půjde, budou přístupové plochy spádovány od rodinného domu směrem

k veřejné komunikaci ve sklonu 2%. Tam, kde to nepůjde, budou vjezdy spádovány

do odvodňovacího žlabu před domem. Výškové osazení podlahy přízemí RD bude max.

40-45cm nad niveletou přilehlé komunikace (komunikace před stavebním pozemkem).